# OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU REMONTU DROGI GMINNEJ

PIOTRÓW GUŁACZÓW- PIOTRÓW PODŁAZY NR 001504T

NA TERENIE  GMINY ŁAGÓW

1.Podstawa i zakres  projektu

1.1. Mapa

1.2.Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku  w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać  drogi  publiczne  i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43 z dnia 14maja 1999r.)

1.3.Rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca  2003r. w    sprawie    szczegółowego  zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.  z 2003 roku Nr 120, poz.1133)

1.4.Wizja lokalna w terenie

2. Zakres opracowania:

2.1 Stan istniejący:

Projekt dotyczy remontu drogi gminnej  nr 001504T  Piotrów Gułaczów- Piotrów Podłazy na terenie Gminy Łagów  długość odcinka przewidzianego do remontu po powodzi  wynosi 1500 mb.

Odcinek projektowanego remontu drogi obejmuje odcinek od km 0+000 do km 1+500 km. Na odcinku w km 0+000  do 0+065 droga gruntowa.  Na pozostałym odcinku nawierzchnia asfaltowa z  miejscowymi ubytkami. Brak rowów, na odcinku 80 mb korytka ściekowe w całości uszkodzone, podmyta nawierzchnia drogi.

2.2. Stan projektowany:

a) na odcinku od km 0+000 do 0+065 projektuje się wykonanie po starym śladzie nawierzchnię asfaltową:

Na całym odcinku zaprojektowano jezdnię o szerokości 3,50 m o nawierzchni z betonu asfaltowego 
i obustronne pobocza utwardzone tłuczniem na szerokości 0,5m.

Projektowana jezdnia

- warstwa ścieralna z asfaltobetonu grubości 3 cm

- warstwa wyrównawcza  z asfaltobetonu 50kg/m2 średnio 2 cm,

- podbudowa górna z tłucznia łamanego grubości 10cm

- podbudowa dolna z tłucznia łamanego grubości 20cm

- warstwa odsączająca  z piasku grubości 15 cm

Pobocza

- kruszywo łamane o grubości 10 cm

b) remonty cząstkowe nawierzchni bitumiczno-asfaltowej

Zakres robót obejmuje wykonanie na docinku od km 0+065 do 1+500 km następującego zakresu robót:

- wycięcie brzegów lub sfrezowanie fragmentów naprawionej powierzchni,

- oczyszczenie odsłoniętej podbudowy,

- - skropienie podbudowy emulsją bitumiczna,

- wykonanie naprawy poprzez ułożenie nakładki bitumicznej ręcznie lub za pomocą rozściełacza,

- właściwe, dostosowane do zastosowanych wyrobów zagęszczenie mieszanki,

- pokrycie emulsją połączeń starej i nowej warstwy bitumicznej,

- regulacja studzienki kanalizacyjnej.

c) ułożenie korytek ściekowych

Zakres robót obejmuje wykonanie:

-  w km 1+420 do km 1+500 demontażu istniejących korytek ściekowych z elementów betonowych i wykonanie nowych korytek z prefabrykatów betonowych na podsypce cementowo - piaskowej - głębokie o wysokości ścianki 0,60 m i szerokości dolnej min.0,38 m i górnej  min.0,56m oraz grubości ścianki min. 7cm:na odcinku 1+445 do km 1+500.;

- w km 0+750 do  km 1+445 montaż korytek ściekowych ułożonym na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową,

- w km 0+000 do km 0+058 montaż korytek ściekowych  ułożonym na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.

3. Projektowane rozwiązanie wysokościowe

Na projektowanym odcinku remontu drogi są następujące urządzenia techniczne poza pasem drogowym : wodociąg wA160 PVC,wA90 PCV linia elektryczna napowietrzna, kanalizacja sanitarna śr. 160PVC i 200 PVC.

Projektowane rozwiązania wysokościowe dowiązano do  istniejących krawędzi drogi.

4. Projektowany przekrój normalno-konstrukcyjny

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zaprojektowano na odcinkach prostych  dla tej szerokości jezdni spadek  jednostronny  w wysokości 2%.

Na łukach poziomych założono w większości spadek jezdni jednostronny i=2%

Pobocza obustronne o szerokości 0,5m utwardzone tłuczniem spadek poprzeczny od strony niższej jezdni i=4% a od strony wyższej jezdni i=2% w kierunku na zewnątrz.

6. Odwodnienie

Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe i za pomocą korytek ściekowych.